2026-01-14 Hon Precision 1v1 meeting w/t Alice&Judy

- 為什麼其他Handler廠商無法像你們一樣做 ATC？你們的競爭優勢為何？

  - 早期hanlder不含ATC，以國外廠商為主；公司投入ATC領域非常早，約在5到10年前5G基地台開發時期(如華為、海思)就已開始(w/t KYEC)，沒人在做。

  - 公司能提供Turnkey Solution (整合 Handler、ATC 與客製化)，而非單一設備。競爭優勢在於系統整合能力、高客製化意願、量產能力。

  - 客戶通常在開發階段就會與現有供應商Cowork；新進者很難說服終端客戶進行工程驗證，容易成為追隨者而無法跑在趨勢最前面。

  - 相較於偏好標準機台的美系(如 Cohu)或日系廠商，公司能提供更具競爭力的價格與更短的交期(日系/美系6個月以上vs Hon 14周)。

  - Afterservice及support也做得比其他廠商好。

- 不用ATC的手機handler也幾乎是公司的?

  - 早年與Qualcomm在韓國合作打入供應鏈，第一間認可後開始取得其他手機的機會。

  - 目前的優勢在於龐大Installation Base。對於OSAT的排程人員來說，維持機台配置(Configuration)的一致性非常重要，因此會傾向推薦已在使用的機台。

- 公司絕對優勢跟KYEC沒有絕對關係? 他的Share loss對公司handler地位有影響?

  - 影響不大，其他亞洲區OSAT也幾乎是我們的。

- T公司封裝設備廠商，27年擴產反映在26年營收；公司會提前多久反映?

  - 營收認列標準是客戶驗收，出貨到驗收有段時間；整體半年以上(lead time 14周+客戶驗證3個月)

- 誰決定要用handler?

  - 終端客戶，要通過他們驗證；但OSAT可以給建議

- 公司法說揭露?

  - 終端客戶比重：設備分成 1/ 終端客戶買及 2/ OSAT買 (OSAT撐不住這麼高的CapEx，同時終端客戶能鎖定封測產能，並且完全符合終端客戶spec)

  - 營收結構圖：公司約80%營收來自完整的套組(Set)，包含 Handler、ATC 與Coldplate；另外 20% 來自單賣Coldplate等；公司的營收結構為一個套組中，各組件的價值佔比

  - 以平均售價NT$12-15mn的雙溫機為例：Handler約佔42%、ATC 約佔 33%、Coldplay 及其他組件約佔 25%。(三溫單價NT$15-18mn; 選到滿NT$20mn)

  - handler比重降低主因ATC單價持續提升，如MCL、大封裝出現handler比重才會往上拉

- ASIC特定客戶有特殊測試需求需使用三溫(低溫、常溫、高溫)，常用三溫的是車用；AI/HPC仍以雙溫為主(僅有大功耗問題)

- Coldplate?

  - 是指冷卻套組(包含ATC pipe/SLK/coldplate)，並非單純一片板子。它會隨著晶片世代更換而必須更換，因此雖非傳統意義的消耗品，但隨產品迭代有穩定更換需求。

  - 通常FT Tester+ATC+Handler；Coldplate為在測區協助搬運晶片的設備。

  - 公司80%營收來自整個set (其中約~23%來自Coldplate)，20%來自單換Coldplate

- 甚麼時候要換機台? 功耗到某個瓦數要換? 甚麼決定產品迭代?

  - 1/ CoWoS數量及 2/ 晶片測試時間提升(單位產出不變)，機台量要增加

  - 機台可以只升級ATC，像是5.5->5.6，公司會收費用改機；Handler若有大改款(氣冷ATC改成水冷)就需要換；cooling條件可能會是handler更換條件，大封裝(大於120mm*150mm的封裝尺寸超過乘載面積)也是更換條件，先有這個需求的是ASIC客戶，Nvidia的VR不會超過

  - 大尺寸的Handler預計今年量不會太多，明年比較可見

- 目前的產能狀況與未來擴充目標？

  - 目前產能全滿，訂單可見度到6、7月。3Q25出貨約580台，4Q25達600台，26年底目標(低標)為 680台。2025全年總產出大約在2,000台左右。

- 680台不夠滿足需求? 持續努力

- 最大產能？

  - 空間不是最大限制，可以透過租借或買入附近廠房解決。

  - 產能不會大幅跳躍，而是緩步開出，限制在於組裝人才的學習曲線。目前正積極在附近整合生產基地(一廠、二廠)，新廠預計2028年上線(但意義不大，上線與否不會影響公司總產能)。

- 人員增加?

  - 4Q25人員達700+人，今年會持續提升，需要研發、產線組裝人力；同時外包也在擴。

- 競爭

  - 競爭者包含Cohu，其以歐美為主，過去客戶包含Intel；在中國僅有高階市場，中低階價格競爭嚴重。

  - 整體在FT市佔率達70%以上，但業界普遍認為在某些高階領域接近獨佔。

- 晶片能夠對應機台數? 沒辦法，仍須考量測試時間；可以參考Advantest數量(但有wafer段的tester及後段tester)。

- ATC、Handler搭載比例?

  - 目前幾乎1:1

  - ATC可以只改機，不包含在680台(為完整的set)，這幾年改機數不多，大家都是買新的，未來若需求沒那麼暢旺，這塊就會有；這一兩年營收佔比應該不到10%，買新的更多

- 改機計算方式?

  - 變數很大，客戶升級ATC也會同步加裝AOI

- AOI廠商不會有壓力? 為甚麼大家不會切斷?

  - 很多廠商帶進來會有究責問題；我們的AOI是bundle在FT跟SLT handler裡

- 客戶採turnkey比重在往上走?

  - 希望客戶往這方向走。公司有自己的AOI部門，越多功能增加ASP，更能透過提高複雜度來增加競爭對手的進入難度。

- 怎麼去想ASP增加幅度?

  - 隨著產品世代升級(ATC)，ASP可增加10-15%；主流為5.5/5.6，為冷媒系統，對比3.6為水冷系統。

  - 目前價差主要在ATC及Coldplate，handler須等到大尺寸封裝。

- 出貨比重：三溫機30%，雙溫機70%。

- 三溫會是趨勢? 機櫃不會放在低於零度，不須低溫

- 目前TPU FT確實都有收到訂單；SLT還在驗證中，沒確定誰拿到PO

- 與競爭對手Chroma在SLT領域的競爭狀況？

  - SLT出貨佔比30%、 FT 70%。

  - 在SLT市場大約是五五波。雙方設計理念不同：Chroma傾向使用Robot (機械手臂)，而公司則使用XY軸多手設計。

  - 公司的優勢在於和ASIC客戶已在FT段合作，在SLT段協同開發的黏著度會更高。

  - Chroma過去有在美併購過，取得ATC技術，與Nvidia合作關係長久；我們也和GPU的A客戶有深遠關係

- CoPoS/CoWoP晶片打磨後直接做SLT，測試會著重在CP，FT重要性下降，對你們來說這合理嗎?

  - 目前沒有特別聽說，可以回去問看看

- 走到panel的影響?

  - 主要變化在乘載托盤、測試時間拉長，跟我們沒什麼關聯性

- 未來若變成interposer on PCB，更長期設計需要再調整?

  - 看業界研發進度，我們一定會跟客戶cowork，設計確定後才會知道我們怎麼調整

- 未來若FT重要性降低、SLT重要性提升，對我們是好事? 因測試單位時間較長，需要空間、機台會更多?

  - 兩種都有做，客人想要拓展哪段我們都會想辦法抓到

- ATC跟handler在分不同pin時可以控很精準，利基點跟背景是甚麼?

  - 5G基地台開始投入，很早就進入這個領域；跟其他廠商比，我們是控溫而非降溫，有軟體、硬體、整合能力，為技術之所在；coldplate有微通道

- 甚麼時候導入MCL?

  - 有sample但尚未finalize，ASP增加幅度不知

- 對外guidance

  - 2026年產能增加30%

  - ASP今年跟去年差異不會太大，只有ATC的30+%*1.1 (假設有upgrade)

  - GM應持平，約55-60%；其中三溫比雙溫GM高，但中國地區競爭激烈，GM較低(佔營收比20%)，但中國也會長大(華為不能寫)

  - 27年產能增幅要等到下次update才知道

- AAPL開始用ATC，是因為轉向WMCM還是2nm? 會多20-30%ASP?

  - 跟WMCM有關

  - 不算增加，T公司本來有備一批沒有ATC，現在多備一批有ATC的；欣銓、T公司都有跟我們買，但是甚麼案子不能揭露